I N S P E C C O  ×  K R I P T A R I U M

Safety 4.0 Bootcamp

Laboratuvar Föyleri — HYDRA Sürümü (Paketleme tabanlı)

TOLKAR Makina · HYDRA Endüstriyel Yıkama ve Sıkma Makinesi

Tüm laboratuvarlar HYDRA üzerinde işlenir: dönen tambur + yüksek devirli sıkma · kapı kilidi ve kapı izleme · E-stop · Safety PLC · STO · internete açık uzak bakım modülü.

| LAB 1 · Safety Architecture | Çıktı: Safety Function Map |
| --- | --- |
| LAB 2 · IEC 62443 Mini Workshop | Çıktı: Zone / Conduit Diagram |
| LAB 3 · Threat & Risk + Risk Matrix | Çıktı: Risk Register |
| LAB 4 · Secure Remote Access | Çıktı: Secure Architecture |

Kör analiz notu: Cevaplar HYDRA’nın teknik dosyası görülmeden, endüstriyel yıkama/sıkma makinelerinin tipik yapısından çıkarılmıştır. Mavi metinler önerilen cevaplardır; “varsayım” yazan noktaları (PLr düzeyi, kapı kilidi mantığı, ağ yapısı, hesap durumu) gerçek makinenizle doğrulayın. Skorlar ve bölge kararları eğitim amaçlı örnektir.

Bu föyler bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim, uygunluk değerlendirmesi veya belgelendirme değildir ve CE/mevzuat uygunluğu garantisi vermez. Doldurduğunuz föyler gün sonunda Machine Starter Pack’inizi oluşturur ve Safety 4.0 Workspace’te yaşamaya devam eder.

LABORATUVAR 1 · HYDRA · Endüstriyel Yıkama ve Sıkma Makinesi Safety Architecture Çıktı: Safety Function Map

| Ad Soyad | Grup | Tarih |
| --- | --- | --- |

HYDRA bağlamı: Dönen tambur ve yüksek devirli sıkma, kapı açıkken uzanan el/kol için ciddi tehlikedir; koruma kapı kilidi + E-stop → Safety PLC → STO zinciridir. Makinenin internete açık bir uzak bakım modülü vardır — sorular oraya gidecek.

| NORMAL KONTROL YOLU · üretim |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensörler seviye · sıcaklık · devir | → | Ana PLC normal kumanda | → | Sürücü + Tambur motoru yıkama / sıkma |  | Uzak bakım / IoT modülü internete AÇIK |
| SAFETY YOLU · koruma · AYRI |  |  |  |  |  |  |
| E-stop + kapı kilidi kapı kapalı/kilitli algısı | → | Safety PLC / emniyet rölesi emniyet kumandası | → | STO / Kontaktör sürücü enerjisi kesilir | → | Safe State tambur durur, kapı kilitli |

Görev — sırayla cevaplayın

1  Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Tambur dönerken veya sıkmadayken kapıdan içeri uzanmak: sürüklenme, ezilme, uzuv kaybı. İkincil: dengesizlikte parça fırlaması, sıcak su/buhar, kimyasal, elektrik.

2  Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

SF1: kapı kilitli değilse tambur çalışmaz. SF2: sıfır hız doğrulanmadan kapı açılmaz. SF3: E-stop veya kilit sinyali kaybında STO ile sürücü torku kesilir.

3  Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Kırmızı Safety yolu: E-stop + kapı kilidi/sıfır hız izleme → Safety PLC / emniyet rölesi → STO / kontaktör. Ana PLC, HMI ve uzak bakım bunun dışındadır.

4  Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC üretim mantığını yürütür, arızada tehlikeli olabilir. Safety PLC çift kanallıdır, kendini sınar, arızada güvenli duruma gider, sertifikalıdır; programı kilitli ve yeniden doğrulamalıdır.

5  PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

Hata olasılığını riskin ciddiyetine göre sınırlar. Tek hata uzuv kaybı olabileceğinden yüksek güvenilirlik gerekir (varsayım: PL d; kesini risk analizi verir). Konfigürasyon değişirse ulaşılan PL de değişir.

6  Safe state (güvenli durum) nedir?

Sürücü enerjisi kesik (STO), tambur durmuş, kapı durma doğrulanana kadar kilitli; yeniden başlatma yalnızca elle ve bilinçli onayla.

7  Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Safety PLC programı/parametreleri, sıfır hız ve kapı izleme eşikleri, STO ayarı, sürücü firmware’i, servis laptopu, reset/bypass komutları, uzak bakım erişimi.

8  Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Uzak bakım modülü → ağ → sürücü/PLC parametreleri: sıfır hız eşiğini yükseltmek, kapı izlemeyi veya STO’yu devre dışı bırakmak. Ayrıca paylaşılan servis hesabı ve USB ile yetkisiz yükleme (varsayım).

Bu föyün çıktısı Safety Function Map → Evidence Pack EP 03 Safety Functions başlığına oturur.

LABORATUVAR 2 · HYDRA · Endüstriyel Yıkama ve Sıkma Makinesi IEC 62443 Mini Workshop Çıktı: Zone / Conduit Diagram

| Ad Soyad | Grup | Tarih |
| --- | --- | --- |

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. Conduit = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443’ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi Üretim (ana) PLC · Emniyet PLC’si · HMI (varsa web arayüzü) · tambur sürücüsü (VFD) · kapı kilidi + sıfır hız izleme · internete açık uzak bakım modülü · bulut telemetri · Wi-Fi AP (parola kartonda — varsayım) · açık USB · “admin/admin” servis hesabı (varsayım)

1  Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Z1 Emniyet: Safety PLC, E-stop, kapı kilidi + sıfır hız izleme, STO.

Z2 Makine kontrol: Ana PLC, HMI, tambur sürücüsü.

Z3 Bakım/DMZ: Uzak bakım modülü, Wi-Fi AP, USB/servis girişi.

Z4 Dış: Bulut telemetri, internet.

2  Açık uzak bakım modülü hangi bölgeye düşüyor — ve orada KALABİLİR Mİ? Neden?

Z3’e düşer; doğrudan internete açık kalamaz. Z1 ve Z2’ye giden en kısa yoldur; ele geçirilirse sürücü ve kapı/hız eşikleri değişir. VPN + MFA + jump server arkasına alınmalı, “admin/admin” kaldırılmalıdır.

3  Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Z4↔Z3: VPN + MFA, güvenlik duvarı, oturum kaydı.

Z3↔Z2: Beyaz liste, varsayılan salt okuma, yazma için onay.

Z2↔Z1: Yalnızca durum okuma; Safety’ye uzaktan yazma yok.

USB/servis: Tarama, imzalı yazılım, kullanılmayan port kapalı.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

| Karar | Seçenekler | Seçiminiz + nedeni |
| --- | --- | --- |
| Aracı? | Doğrudan / Jump server | Jump server: tek denetimli ara nokta, iç ağa doğrudan erişim yok. |
| Tünel? | Açık / VPN | VPN: şifreli ve doğrulanmış tünel. |
| Kimlik? | Parola / MFA | MFA: çalınan parola tek başına yetmez. |
| Hesap? | Paylaşılan / Kişisel | Kişisel: kim ne yaptı izlenir, paylaşılan hesap kaldırılır. |
| Kayıt? | Yok / Tam oturum kaydı | Tam oturum kaydı: olay incelemesi ve CRA için kanıt. |
| Zamanlama? | Sürekli açık / Varsayılan kapalı | Varsayılan kapalı: talep ve onayla, süreli açılır. |

Bu föyün çıktısı Zone / Conduit Diagram → Evidence Pack EP 05 Zone & Conduit başlığına oturur.

LABORATUVAR 3 · HYDRA · Endüstriyel Yıkama ve Sıkma Makinesi Threat & Risk + Risk Matrix Çıktı: Risk Register

| Ad Soyad | Grup | Tarih |
| --- | --- | --- |

Kavram: Senaryo beş parçadır: kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç. Skor = L × S × E (her biri 1–3). Kural: S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

HYDRA’nın kapıları (ipucu) İnternete açık uzak bakım · admin/admin hesabı · HMI web arayüzü · Wi-Fi (karton parola) · açık USB · bulut telemetri — fiziksel sonuç adayları: kapı açıkken tambur dönmesi, kilidin sıkmada açılması, sürüklenme, ezilme, parça fırlaması.

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

| Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç) | L | S | E | Skor | Öncelik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dış saldırgan → internete açık uzak bakım (zayıf parola) → sürücü ve sıfır hız eşiğini bozar → sıkmada kapı açılabilir → operatör sürüklenir, uzuv ezilir. | 3 | 3 | 2 | 18 | Kritik |
| Yetkisiz teknisyen → admin/admin servis hesabı → Safety PLC bypass → kapı kilidi devre dışı → tambur dönerken kapı açılır → temas. | 2 | 3 | 3 | 18 | Kritik |
| Yakındaki saldırgan → Wi-Fi parolası/USB ile ana PLC’ye program yükler → dengesizlik korumasını kapatır → aşırı devirde sıkma → parça fırlar → yaralanma. | 2 | 3 | 1 | 6 | Orta (S=3: öne alınır) |

Varsayım: L = olabilirlik, S = insana zararın ciddiyeti, E = insanın maruz kalma sıklığı.

| Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1  En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

Senaryo 1: internetten doğrudan ulaşılan tek kapı; olabilirlik en yüksek, sonuç ağır yaralanma.

2  S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

Evet, Senaryo 3: skor 6 ama S=3. Kayıtta “S=3” bayrağıyla kırmızı işaretlenir, Kritik’lerin hemen ardında listelenir ve her gözden geçirmede ayrıca sorgulanır.

Altın kural: Zincir “veri çalındı” ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı Risk Register → Evidence Pack EP 04 Risk Assessment başlığına oturur.

LABORATUVAR 4 · HYDRA · Endüstriyel Yıkama ve Sıkma Makinesi Secure Remote Access Çıktı: Secure Architecture

| Ad Soyad | Grup | Tarih |
| --- | --- | --- |

Kavram: İki katman, ikisi de şart: erişim güvenliği (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + emniyet bağımsızlığı (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

| MEVCUT (çizin/yazın) İpucu: uzak bakım modülü bugün internete DOĞRUDAN açık. İnternet → uzak bakım modülü → makine ağı → ana PLC, sürücü ve (varsayım) Safety PLC. • Aracı yok, VPN yok • Parola ile giriş, MFA yok • admin/admin paylaşılan hesap • Oturum kaydı yok • Sürekli açık |  | HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın) İnternet → VPN → jump server (DMZ) → yalnızca onaylı oturum → makine ağı. 1. Ara nokta: jump server, doğrudan erişim yok 2. VPN: şifreli, doğrulanmış tünel 3. MFA + kişisel hesap 4. Tam oturum kaydı 5. Varsayılan kapalı; talep/onayla süreli açılır Ek: Safety PLC’ye uzaktan yazma erişimi yok. |
| --- | --- | --- |

Görev B — functional safety köprüsü

1  Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Hedef tasarımda etkilenmemeli: kapı kilidi, sıfır hız izleme ve STO ayrı safety yolunda olmalı, uzak yoldan yazılamamalı. Bugünkü varsayımda (eşikler ve parametreler aynı ağdan erişilebilir) etkilenebilir; bu yüzden emniyet bağımsızlığı erişim güvenliğine ek, zorunlu ikinci katmandır.

2  Kapı kilidi, sıfır hız izleme ve STO zincirinin uzak bakım yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

G1: Uzak bakım yolu emniyet fonksiyonlarının parametrelerini, programını veya kapı/sıfır hız eşiklerini değiştirememelidir.

G2: Emniyet değişikliği yalnızca yerelden, yetkili kişiyle yapılmalı ve sonrasında yeniden doğrulanmalıdır.

G3: Hiçbir uzak komut kapı kilidini bypass edememeli veya güvenli durumu iptal edememelidir.

G4: Uzak bağlantı ele geçirilse veya kopsa bile emniyet zinciri güvenli duruma gitmelidir (fail-safe).

G5: Emniyet konfigürasyonundaki her değişiklik imzalı ve kayıt altında olmalıdır.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı Secure Architecture → Evidence Pack EP 02 + EP 06 başlığına oturur.